##### SC/MP Info & Architectuur

In deze notitie vind u wat meer technische achtergronden van de SC/MP processorchip. (spreek uit SKEMP) Voor het werken met de SC/MP-emulator kunt u wellicht informatie vinden over de interne processorregisters, adreserings modi , machinetaal instructies en enkele programmavoorbeelden. De overige technische informatie is vooral bedoeld om een indruk te geven van hoe zo'n chip in de praktijk werd toegepast in een werkelijke kleine computer. Hieronder ziet u een screendump van de SC/MP-emulator.

## Introductie

De SC/MP is (was) een zeer simpele microprocessor die in April 1976 door National Semiconductor ontwikkeld werd. Deze processor was vooral bedoeld om te gebruiken in eenvoudige industriele controllers of huishoudelijke apparaten & amusements apparatuur De SC/MP had relatief weinig externe logica nodig om eenvoudige toepassingen te implementeren.

In Nederland heeft deze CPU-chip veelvuldig dienst gedaan in klimaatregelings-apparatuur in de kassen van het Westland. In 1977 bestede Elektuur een groot aantal artikelen aan een SC/MP zelfbouw ontwerp. Deze Emulator bootst de allereerste Elektuur versie na. Hier en daar is deze emulator wat uitgebreider dan het originele ontwerp maar voor de “ervaring” maakt dat weinig uit. Ook zag de werkelijke Elektuur-SC/MP computer er anders uit deze heeft de “look en feel” van het origineel

De SC/MP microprocessor

Zoals rechtsboven te zien is heeft de SC/MP 40 aansluitingspinnen. Linksboven wordt een blokschema van de interne componenten weergegeven. Sommige onderdelen zult u verderop tegenkomen bij de bespreking van de interne registers.

De SC/MP heeft een minicomputer-achtige architectuur en kan d.m.v een 16-bits adresbus geheugen en randapparatuur aansturen. Eenvoudige applicaties kunnen volstaan met de 12-bits adresbus die direct op de pinnen van de processor naar buiten worden gevoerd. De vier meest signifikante bits van de adresbus worden gemultiplexed op de laagste vier databuslijnen op het moment dat het NADS signaal actief is. De SC/MP kan dus maximaal 65536 bytes geheugen of Input/Output (I/O) locaties aanspreken in 16 “pagina’s” (pages) van 4096 bytes. Hoewel programma’s en data over de grenzen van een pagina benaderd kunnen worden moeten hiervoor wel speciale programma methodieken gebruikt worden.

De SC/MP werd ontwikkeld in twee uitvoeringen. De SC/MP I in P-mos met een positieve voedingngspanning van +5 volt en een negatieve voedingspanning van –7 volt, en de SC/MP II met uitsluitend een +5 volt voedingsspanning. De SC/MP I & II verschillen kwa pinout en sommige signalen zijn bij de SC/MP geinverteerd. Zo is bijvoorbeeld het SC/MP-I BREQ signaal bij de SC/MP II uitgevoerd als NBREQ. De SC/MP I loopt op een clock-frequentie van 1MHZ. De SC/MP II loopt op 4MHZ maar dit signaal wordt gedeeld door twee, zodat de effectieve clock-frequentie van de SC/MP II in feite 2MHZ bedraagt.

In het onderstaande schema wordt een voorbeeld van een eenvoudige SC/MP computer weergegeven. Hier is te zien dat er met een minimum aan onderdelen een microcontroller te verwezelijken is. Althans naar de maatstaven van 1975. Tegenwoordig is het een peuleschilletje om 1000 SC/MP CPU’s op één CHIP onder te brengen.

Linksboven is de SC/MP te zien en deze is via de DATA-bus en de ADRES-bus verbonden met een ROM-chip en 2 RAM-chips. De ROM moet uiteraard eerst middels een ander ontwikkelsysteem van software voorzien worden.  Het systeem is uit te breiden met bijvoorbeeld een hexadecimaal keyboard en 7-segments displays.  Een voorbeeld van zo’n kit (bouwpakket) is de MK14 van Science of Cambridge Ltd van Sir Clive Sinclair. Hiernaast een foto van de MK14. Ook van de MK14 bestaan enkele Emulators. In de bijlagen staan Internet pagina’s die naar verschillende SC/MP bronnen verwijzen en hier kunt u ook een link vinden naar MK14 internet pagina’s.

NB: 	Bij de Elektuur SC/MP (emulator) is een ROM niet nodig omdat er logica geintergreerd is die het RAM met software kan vullen d.m.v. van kleine schakelaars. De emulator kan ook rechtstreeks programma’s van disk laden. Deze staan in .ASM bestanden.

De SC/MP was beslist geen krachtige processor en vergeleken met een moderne ATHLON een lachertje. Maar voor die tijd was hij betaalbaar (~Fl 80,-) en relatief eenvoudig te programmeren. De SC/MP kent slechts 46 basis-instructies. (Een Intel 8080A koste toen tussen de 200 & 300 gulden en was maar marginaal beter en bovendien had je dan ook nog talloze extra dure chips nodig. Bovendien is een 8080 een stuk ingewikkelder kwa binair programmeren). Voor de beginnende computer-freak van die dagen was de SC/MP dus ideaal. En nog steeds bruikbaar als leerhulpmiddel om de ervaring van het programmeren in “éénen en nullen” onder de knie te krijgen. In één opzicht was de SC/MP z’n tijd ver vooruit. Het was namelijk bijzonder eenvoudig om een multi-processor systeem te ontwikkelen. En je zou kunnen denken dat dat heden ten dage een zeer geavanceerd idee is. De SC/MP had het in 1976 al.

Multi-processor ondersteunig

De SC/MP heeft dus faciliteiten om in een multi-processor systeem te werken. Er kunnen effectief drie to tien SC/MP processoren op één bus draaien (Afhankelijk van type I of II en de overige belastingen op de data & adresbus). Er is on-chip logica om de processoren beurtelings busmaster te maken. Hieronder een beknopte weergave van de aansluiting van de BUS-request-grant logica in een 3-CPU configuratie

## Pinouts

Om op eenvoudige wijze met de buitenwereld te kunnen communiceren heeft de SC/MP drie directe uitvoerlijnen (flags 0, 1 & 2) en twee directe invoerlijnen (sense A & B) waarbij Sense A ook dienst kan doen als interrupt lijn mits de interrupts geënabled zijn. Bovendien kunnen er seriele transmissies plaats vinden via de SIN en de SOUT lijnen. Deze staan in contact met het Extensie register die d.m.v. de SIO instructie geladen/gedump kan worden. Omdat deze faciliteiten direct op de SC/MP-chip geïmplementeerd zijn was het niet nodig extra dure logica in het ontwerp op te nemen voor een relatief eenvoudige toepassing. Voor een wat groter ontwerp kan dat overigen nog steeds, De SC/MP signalen zijn TTL-compatible en men kan er direct  74LSXX logica aan hangen. Bij grotere ontwerpen dienen alle bus- en controle signalen wel gebufferd (versterkt) te worden.

In de onderstaande tabel een engelstalige uitleg van de SC/MP pinouts

| Mnemonic | Functional Name | Description |
| --- | --- | --- |
| NRST | Reset Input | Set high for normal operation. When set low, aborts in-process operations. When returned high, internal control circuit zeroes all programmer-accessible registers; then, first instruction is fetched from memory location &H0001 |
| CONT | Continue Input | When set high, enables normal execution of program stored in external memory. When set low, SC/MP operation is suspended (after completion of current instruction) without loss of internal status |
| NBREQ * | Bus Request In/Output | Associated with SC/MP internal allocation logic for system bus. Can be used as bus request output or bus busy input. Requires external load resistor to Vcc |
| NENIN * | Enable Input | Associated with SC/MP internal location logic for system bus. When set low, SC/MP is granted access to system busses. When set high, places system busses in high-impedance (TRI-STATE®) mode. |
| NENOUT * | Enable Output | Associated with SC/MP internal allocation logic for system bus. Set low when NENIN is low and SC/MP is not using system busses (NBREQ-high. Set high at all other times.) |
| NADS | Address Strobe Output | Active-low strobe. While low, indicates that valid address and status output are present on system busses. |
| NRDS | Read Strobe Output | Active-low strobe. On trailing edge, data are input to SC/MP from 8-bit bi-directional data bus. High-impedance (TRI-STATE®) output when input/output cycle is not in progress. |
| NWDS | Write Strobe Output | Active-low strobe. While low, indicates that valid output data are present on 8-bit bi-directional data bus. High-impedance (TRI-STATE®) output when input/output cycle is not in progress. |
| NHOLD | Input/Output Cycle Extend Input | When set low prior to trailing edge of NRDS or NWDS strobe, stretches strobe to extend input/output cycle; that is, strobe is held low until NHOLD signal is returned high. (for slow memory) |
| SENSE A | Sense/Interrupt Request Input | Serves as interrupt request input when SC/MP internal IE (Interrupt Enable) flag is set. When IE flag is reset, serves as user-designated sense condition input. Sense condition testing is effected by copying status register to accumulator. |
| SENSE B | Sense Input | User-designated sense-condition input. Sense-condition testing is effected by copying status register to accumulator. |
| SIN | Serial Input to E register | Under software control, data on this line are right-shifted into E register by execution of SIO instruction. |
| SOUT | Serial Output from E register | Under software control, data are right-shifted onto this line from E register by execution of SIO instruction. Each data bit remains latched until execution of next SIO instruction. |

| Mnemonic |  | Functional Name | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| FLAGS 0,1,2 |  | Flags Outputs | User-designated general-purpose flag outputs of status register. Under program control, flags can be set and reset by copying accumulator to statusregister. |
| AD00-AD11 |  | Address bits 00 through 11 | Twelve (TRI-STATE®) address output lines. SC/MP outputs 12 least significant address bits on this bus when NADS strobe is low. Address bits are then held valid until trailing edge of read (NRDS) or write (NWDS) strobes. After trailing edge of NRDS or NWDS strobe, bus is set to high (TRI-STATE®) mode until next NADS strobe. |
| Databus |  | Output (at NADS Time) | During NADS time the four most significand bits of the addressbus are active at the outputs. Also some other specila signals are aviable at the remaining database pinouts. |
|  | DB0 | Address Bit 12 | Fourth most significant bit of 16-bit address |
|  | DB1 | Address Bit 13 | Third most significant bit of 16-bit address |
|  | DB2 | Address Bit 14 | Second most significant bit of 16-bit address |
|  | DB3 | Address Bit 15 | Most significant bit of 16-bit address |
|  | DB4 | R-Flag | When high, data input cycle is starting; when low, data output cycle is starting |
|  | DB5 | I-Flag | When high, first byte of instruction is being fetched |
|  | DB6 | D-Flag | When high, indicates delay cycle is started; that is, second byte of DLY instructions being fetched |
|  | DB7 | H-Flag | When high, indicates that HALT instruction has been executed. (In some system configurations, the H-Flag output is latched and, in conjunction with the CONTinue input, provides a programmed halt). |
| Databus |  | Standard Output |  |
| DB0-DB7 |  | Databus input/output | During the assertion of NWDS or NRDS data is written to or read from external devices. Exept for NADS-time, at all other times the databus is floated in (TRI-STATE®) modus |
| Vcc |  | Plus 5 volts | Power lead |
| GND * |  | Ground (0 Volts) | Power ground lead SC/MP II (P-MOS) |
| Vgg |  | Minus 7 Volts | Power negative lead SC/MP I (N-MOS) |
| XIN/ XOUT |  | Clock Crystal inputs | A quarts crystal between these leads will determine the clock-frequency of the SC/MP CPU. The SC/MP II has an internal divide stage so it’s clock-frequency is effectively halved. |
| TRI-STATE® |  | Special TTL-bus compatible output | In normal circumstances logical information can only travel on a system bus from an output-line to an input-line. By means of the TRI-STATE® function the output pin can effectively be isolated from the bus and hence another pin on the bus can now take the role of the TTL-output (TTL = Transistor-Transistor-Logic) |
| * |  | SC/MP II | All pinouts marked with an asterix denotes the fact that these pinouts changed with the introduction of the SC/MP II and that they are not exactly pincompatible with the SC/MP I. Here the SC/MP II nomenclature is used exept for Vgg |

SC/MP Instructies

Het programmeren van de SC/MP gebeurt d.m.v. instructie-codes of OPCODE’s. Een SC/MP instructie kan uit één of twee OPCODE’s bestaan. Indien het meest significante bit van de eerste OPCODE 1 is dan dient er nog een tweede OPCODE of OPERAND opgehaald te worden.

| bits | 7 | 6543210 | 76543210 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte opcode | 0 | XXXXXXX | nvt |
| 2 Byte opcode | 1 | YYYYYYY | ZZZZZZZZ |

De meeste 2 Byte instructies zijn memory-reference instructies die tijdens de uitvoering van de instructie het externe geheugen benaderen.

Voor verdere uitleg aangaande de processor commando’s verwijs ik naar de beschrijving van de SC/MP instructieset.

De Programmeerbare SC/MP registers:

| 8 Bits |  |  |  |  |  |  |  | msb |  |  |  |  |  |  | lsb | # Accu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | msb |  |  |  |  |  |  | lsb | Extension |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CY | OV | SB | SA | IE | F2 | F1 | F0 | Status |
| 16 Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| msb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lsb | P0 (PC) |
| msb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lsb | P1 |
| msb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lsb | P2 |
| msb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lsb | P3 |

## Accu

Dit is een redelijk standaard 8bits accumulator-register waarin het resultaat van de meeste instructies komt te staan en meestal ook één van de bron-operanden bevat. Zoals bij de instructie ADI (ADd Immediate) in het volgende voorbeeld:

LDI	08	(Accu=8)

ADI	01 	(Accu=8+1 9)

## Extension

Het extension register kan gebruikt worden als om tijdelijke resultaten van de Accu

Op te slaan of doet dienst als register voor het verzenden/ontvangen van serieële data. De MSB van het Extension-register is aangesloten op de SIN-lijn en de LSB is aangesloten op de SOUT-lijn. Het extension register kan ook dienst doen als 8-bits indexregister t.b.v. indirecte adressering. Iedere displacement met de waarde &H80 gebruikt de inhoud van het Extension-register i.p.v. de waarde &H80

## Status

Het status register bevat enkele normale CPU-vlaggen zoals de INTERUPT-ENABLE, CARRY & OVERFLOW flag, alsmede enkele specifieke SCMP-vlaggen.

Deze bits staan in verbinding met twee input-lijnen (sense A&B) en drie output-lijnen (F0, F1 & F2). Sense A doet ook dienst als interrupt ingang mist deze geënabled zijn.

Tijdens conditionele JUMP-instructies zal de CPU overigens niet kijken naar de vlaggen. De condities betreffen uitsluitend de inhoud van de Accu en het Status-register zal eerst naar de Accu gekopieerd moeten worden alvorens een JUMP-test gedaan kan worden.

## De Pointer Registers P0-P3

De Pointer-registers P1-P3 doen dienst als datapointer, stackpointer, en subroutine/interuptservicepointer.

Pointerregister P0 is de Programcounter. Het grote verschil met gangbare programcounters is dat de SCMP eerst de teller ophoogt en dan pas een opcode-fetch uitvoert. Wanneer de CPU gereset is begint een programma dus op adres &H0001 en niet op &H0000 zoals je normaliter zou verwachten. De eerste instructie (adres=&H0000) wordt meestal van een NOP (No operation) instructie voorzien

Indien de meest significante bit van de eerste opcode 1 is zal de processor onmiddellijk een tweede opcode of operand ophalen.

De Pointer-registers zijn functioneel identiek (behalve dat de PC/P0 instructies ophaalt). De onafgesproken taakverdeling is meestal als volgt:

P0 = Prorgam Counter			(zie: PC-relative Addressing)

P1 = Data of I/O Pointer		(zie: Indexed Addressing)

P2 = Stackpointer 			(zie: Auto Indexed Addressing)

P3 = Subroutine/interrupt Pointer

U bent uiteraard niet aan deze afspraak gebonden al was het alleen maar omdat u soms twee Datapointers nodig heeft en wel even zonder subroutinepointer kunt. Alleen wanneer u de interrupts geactiveerd hebt dient  P3 altijd naar de interrupt-service-routine te wijzen.

Met de XPPC-instructie kan de PC met elk van de andere Pointer-registers omgewisseld worden op deze wijze kan dan een subroutine uitgevoerd worden:

@0000		ORG=0000

NOP		No operation

LDI 	08	Laad waarde &H08 in Accu

XPAH3 	Verwissel Accu met de hoge byte van P3

LDI 	00 	Laad waarde &H00 in Accu

XPAL3		Verwissel met de lage byte van P3 (P3 bevat nu adres subroutine –1)

...

...

XPPC3		Roep Subroutine aan

....

@0800

:Subroutine

NOP		No operation

XAE		Verwissel Accu met Extension om ACCU te bewaren

...

...

XAE		Verwissel nogmaals om Accu weer terug te zetten

XPPC3		Return from subroutine

JMP	:Subroutine

Deze laatste JUMP zorgt ervoor dat P3 weer de juiste waarde bevat

Om de subroutine nogmaals aan te roepen

Voor een Subroutine zou even zo goed P1 of P2 gebruikt kunnen worden. In geval van een interrupt zal de processor automatisch een XPPC3 uitvoeren. In dat geval kan het belangrijk zijn om ook de overige CPU-registers veilig te stellen

## Adreserings Modi

Alle Memory Reference instructies maken gebruik van een zogenaamde adreserings modus om te bepalen op welke wijze het geheugen voor een sprong, lees of schrijfhandeling benaderd gaat worden. De SC/MP kent de volgende adreseringswijzen:

### PC Relative/Pointer-register Indexed Addressing

Wanneer de operand (2e opcode) een waarde in 2-complementsvorm [van –127 tot +127] bevat (in hexadecimaal &H81 - &H7F) dan zal deze waarde bij het aangewezen Pointerregister opgeteld worden teneinde het effectieve adres (EA) te bepalen. We noemen deze operand in dit geval de “displacement”

In het geval van een Sprongopdracht of een PC-relatieve adresering dient men wederom rekening te houden met het feit dat de PC met 1 opgehoogd wordt alvorens de volgende instructie wordt opgehaald.

@0000

0000	NOP

0001	LD 	P0(+4)		Haal waarde-x op uit het geheugen waar de PC

0002	04			naar wijst na afloop van de uitvoer van deze instructie,

vermeerderd met 4

0003	JMP	:Label		Spring 0 adressen verder dan de locatie na uitvoer

0004	06			van deze sprongopdracht

0005	NOP

0006	NOP

0007	:WAARDE-X

0008	NOP

#### 0009	NOP

000A	NOP

:Label

000B	LDI 	xx		Rest van het programma

Nu is dit  een voorbeeld van slecht (spagettie) programmeren. Dus nu een beter voorbeeld waarbij we terug springen om een lus te creeren. Dit gaat als volgt. Ook bij terug-springen gebruiken we PC-relatieve adressering maar nu met een negatieve displacement.

@0200

:Loop

- ST		P1(+0)		Sla op in de lampjes

- 00

- JNZ	:loop		Spring terug naar :Loop indien de Accu ongelijk is aan 0

- FA				(negatieve displacement voor de sprong)

- ADD 	01		Tel 1 op bij Accu

- 01

- LDI		xx		Rest van het programma

- ...

### Indirect Addressing

In de SC/MP literatuur wordt van indirecte adressering gesproken indien de waarde van de Displacement precies &H80 (-127) is. In dit geval zal de dan geldige waarde

Van het Extension-register gebruikt worden als effectieve displacement en bij het aangewezen Pointer-register opgeteld worden als een 2-complements waarde teneinde het effectieve adres te bepalen.

### Immediate Addressing

De waarde van de 2e opcode (operand) zal onmiddelijk als data voor de instructie gebruikt worden

### Auto Indexed  Addressing

Deze lijkt op Indexed Addressing .Alleen in deze modus zal de effectieve displacement bij het verwijzende pointerregister opgeteld worden. Bij een verlaging van de pointer gebeurt dit voorafgaande aan het berekenen van het effectieve adres (pre-decremented). Een verhoging van de pointer zal voorafgaande aan de EA berekening worden uitgevoerd (post-increment). Het lijkt ingewikkeld maar wanneer het gaat om een displacement van +1 of -1 dan kun je hierme een Last In First Out (LIFO) Stack implementeren in het RAM-geheugen. Zodoende kun je bijvoorbeeld P2 als stackpointer gebruiken.

@0800

:Subroutine

NOP			No operation

XAE			Verwissel Accu met Extension

ST	@P2(-1)	Push Accu on stack (Pointer reg wordt eerst vermindert met 1 en

dan wordt de inhoud van de Accu naar EA geschreven)

...

...

LD	@P2(+1)	Pop Stack (eerst word P2 verhoogd met 1 en dan wordt de

waarde in (EA) opgehaald en in de Accu gezet)

XPPC3			Return from subroutine

JMP	:Subroutine

Deze laatste JUMP zorgt ervoor dat P3 weer de juiste waarde

bevat om de subroutine nogmaals aan te roepen

In het bovenstaande voorbeeld wordt een P2 als stackpointer gebruikt om de inhoud van de ACCU tijdelijk te bewaren teneinde de subroutine te kunnen uitvoeren. Wanneer de subroutine klaar is wordt de oude ACCU weer van de stack gehaald en kan er naar het hoofdprogramma terug gesprongen worden.

Voor een overzicht van alle beschikbare SC/MP instructies volgt hier een tabel:

Legenda:

Mnemonic	= afkorting van de instructienaam

@-modes	= toegestane Adreserings modi

Opcode1	= bitpatroon 1e opcode waarbij de letters het volgende betekenen:

m  =mode bit (voor autoindexed addressing)

aa =P0, P1, P2 of P3

Opcode2	= Operand die het volgende kan bevatten:

p =displacement (2-complements waarde voor indexed of PC-relatieve

addressering)

d =data die direct in de instructie gebruikt word (immediate adressing)

Type		Instructie catagorie

MR =Memory Reference Instruction

###### E   =Extension Reg. Instruction

ST =Status Reg. Instruction

I    =Immediate Instruction

# M  =Miscelaneous Instruction

# Flags		= hoe de Carry & Overflow beïnvloed worden

X= affected

T=True

F=False

! = Could be changed

| Mnemonic | @-modes | Opcode1 | Opcode2 | Type | Flags |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | O |  |
| ADD | @DISP(X) | 1111.0maa | pppp.pppp | MR | X | X | Binary ADD mem. w. Carry |
| ADE | e | 0111.0000 |  | E | X | X | Binary ADD extension w. Carry |
| ADI | i | 1111.0100 | dddd.dddd | I | X | X | Binary ADD immediate w. Carry |
| AND | @DISP(X) | 1101.0maa | pppp.pppp | MR |  |  | Logical AND accu w. mem. |
| ANE | e | 0101.0000 |  | E |  |  | Logical AND accu w. extension |
| ANI | i | 1101.0100 | dddd.dddd | I |  |  | Logical AND accu immediate |
| CAD | @DISP(X) | 1111.1maa | pppp.pppp | MR | X | X | ADD memory complement w. Carry |
| CAE | e | 0111.1000 |  | E | X | X | ADD extension complement w. Carry |
| CAI | i | 1111.1100 | dddd.dddd | I | X | X | ADD immediate complement w. carry |
| CAS | st | 0000.0111 |  | ST | ! | ! | Move Accu to Status |
| CCL | cy | 0000.0010 |  | M | F |  | Clear Carry-flag |
| CSA | st | 0000.0110 |  | ST |  |  | Move Status to Accu |
| DAD | @DISP(X) | 1110.1maa | pppp.pppp | MR | X |  | Decimal ADD memory w. Carry |
| DAE | e | 0110.1000 |  | E | X |  | Decimal ADD extension w. Carry |
| DAI | i | 1110.1100 | dddd.dddd | I | X |  | Decimal ADD immediate w. Carry |
| DINT |  | 0000.0100 |  | M |  |  | Disable Interrupt |
| DLD | DISP(X) | 1011.10aa | pppp.pppp | MR |  |  | Decrement & Load memory |
| DLY | i | 1000.1111 | dddd.dddd | M |  |  | Delay |
| HALT |  | 0000.0000 |  | M |  |  | Halt instruction |
| IEN |  | 0000.0101 |  | M |  |  | Enable Interrupt |
| ILD | DISP(X) | 1010.10aa | pppp.pppp | MR |  |  | Increment & Load memory |
| JMP | DISP(X) | 1001.00aa | pppp.pppp | J |  |  | Jump Absolute |
| JNZ | DISP(X) | 1001.11aa | pppp.pppp | J |  |  | Jump Non Zero |
| JP | DISP(X) | 1001.01aa | pppp.pppp | J |  |  | Jump Positive |
| JZ | DISP(X) | 1001.10aa | pppp.pppp | J |  |  | Jump Zero |
| LD | @DISP(X) | 1100.0maa | pppp.pppp | MR |  |  | Load accu from memory |
| LDE | e | 0100.0000 |  | E |  |  | Load accu from extension |
| LDI | i | 1100.0000 | dddd.dddd | I |  |  | Load accu immediate |
| NOP |  | 0000.1000 |  | M |  |  | No operation |
| OR | @DISP(X) | 1101.1maa | pppp.pppp | MR |  |  | Logical OR accu w. memory |
| ORE | e | 0101.1000 |  | E |  |  | Logical OR accu w. extension |
| ORI | i | 1101.1100 | dddd.dddd | I |  |  | Logical OR accu immediate |
| RR |  | 0001.1110 |  | SR |  |  | Rotate right accu MDDDDDDLM |
| RRL |  | 0001.1111 |  | SR | X |  | Logical Rotate right w. Carry CyMDDDDDDLCy |
| SCL |  | 0000.0011 |  | M | T |  | Set Carry Flag |
| SIO |  | 0001.1001 |  | E |  |  | Serial I/O extension SINMEEEEEELSOUT |
| SR |  | 0001.1100 |  | SR |  |  | Shift right MDDDDDDLvoid |
| SRL |  | 0001.1101 |  | SR | X |  | Logical Shift right CyMDDDDDDLvoid |
| ST | @DISP(X) | 1100.1maa | pppp.pppp | MR |  |  | Store accu to memory |
| XAE |  | 0000.0001 |  | E |  |  | Exchange accu w. extension |
| XOR | @DISP(X) | 1110.0maa | pppp.pppp | MR |  |  | Logical XOR accu w. memory |
| XRE | e | 0110.0000 |  | E |  |  | Logical XOR accu w. extension |
| XRI | i | 1110.0100 | dddd.dddd | I |  |  | Logical XOR accu immediate |
| XPAH x |  | 0011.01aa |  | X |  |  | Exchange pointer high with accu |
| XPAL x |  | 0011.00aa |  | X |  |  | Exchange pointer low with accu |
| XPPC x |  | 0011.11aa |  | X |  |  | Exchange pointer with PC |

NB!: Bovenstaande tabel kan nog fouten bevatten. Zie voor betrouwbare info de opcode-matrix

Voorbeeld programma dat bruikbaar is op de emulator:

(Sla deze tekst op als ASCII-bestand en noem het TELLER.ASM)

@0000

00	NOP

C4	LDI  09	Setup P3 for Subroutine

09

37	XPAH3

C4	LDI  0A	Setup P1 for Leds

0A

35	XPAH1

C4	LDI  08	Setup P2 For Counter

08

36	XPAH2

:loop

3F	XPPC3		Jump to Subroutine

AA	ILD  P2(0)	Increment & Load

00

C9	ST   P1(0)	Store to Leds

00

9C	JMP  Loop

F9

00	HALT

;

; Subroutine

;

@0900

:startsub

08	NOP

01	XAE		SAVE ACCU IN Extention

C4	LDI  F8

F8

:again

F4	ADI  01		Add 1 to Accu

01

07	CAS		Copy accu to flags

02	CCL		Clear Carry to avoid xtra addition

8F	DLY  80		Wait

80

9C	JNZ Again

F8

01	XAE		restore accu

3F	XPPC3		Return

9C	JP  startsub

F0

00	HALT

;end

1e OPCODE MATRIX 	(x=LSBits 	y=MSBits)

| X Y | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0y | HALT M | XAE M | CCL F M | SCL T M | DINT M | IEN M | CSA M | CAS M | NOP M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1y |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIO R |  |  | SR R | SRL X R | RR R | RRL X R |
| 2y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3y | XPAL X P0 > | XPAL X P1 > | XPAL X P2 > | XPAL X P3 > | XPAH X P0 < | XPAH X P1 < | XPAH X P2 < | XPAH X P3 < |  |  |  |  |  | XPPC X P1 P | XPPC X P2 P | XPPC X P3 P |
| 4y | LDE E L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5y | ANE E & |  |  |  |  |  |  |  | ORE E O |  |  |  |  |  |  |  |
| 6y | XRE E X |  |  |  |  |  |  |  | DAE E X D |  |  |  |  |  |  |  |
| 7y | ADE E XX A |  |  |  |  |  |  |  | CAE E XX C |  |  |  |  |  |  |  |
| 8y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DLY I Y |
| 9y | JMP D P0 J | JMP D P1 J | JMP D P2 J | JMP D P3 J | JP D P0 J | JP D P1 J | JP D P2 J | JP D P3 J | JZ D P0 J | JZ D P1 J | JZ D P2 J | JZ D P3 J | JNZ D P0 J | JNZ D P1 J | JNZ D P2 J | JNZ D P3 J |
| Ay |  |  |  |  |  |  |  |  | ILD D P0 + | ILD D P1 + | ILD D P2 + | ILD D P3 + |  |  |  |  |
| By |  |  |  |  |  |  |  |  | DLD D P0 - | DLD D P1 - | DLD D P2 - | DLD D P3 - |  |  |  |  |
| Cy | LD D P0 L | LD D P1 L | LD D P2 L | LD D P3 L | LDI I L | LD @ P1 L | LD @ P2 L | LD @ P3 L | ST D P0 S | ST D P1 S | ST D P2 S | ST D P3 S |  | ST @ P1 S | ST @ P2 S | ST @ P3 S |
| Dy | AND D P0 & | AND D P1 & | AND D P2 & | AND D P3 & | ANI I & | AND @ P1 & | AND @ P2 & | AND @ P3 & | OR D P0 O | OR D P1 O | OR D P2 O | OR D P3 O | ORI I O | OR @ P1 O | OR @ P2 O | OR @ P3 O |
| Ey | XOR D P0 X | XOR D P1 X | XOR D P2 X | XOR D P3 X | XRI I X | XOR @ P1 X | XOR @ P2 X | XOR @ P3 X | DAD D P0 X D | DAD D P1 X D | DAD D P2 X D | DAD D P3 X D | DAI I X D | DAD @ P1 X D | DAD @ P2 X D | DAD @ P3 X D |
| Fy | ADD D P0 XX A | ADD D P1 XX A | ADD D P2 XX A | ADD D P3 XX A | ADI I XX A | ADD @ P1 XX A | ADD @ P2 XX A | ADD @ P3 XX A | CAD D P0 XX C | CAD D P1 XX C | CAD D P2 XX C | CAD D P3 XX C | CAI I XX C | CAD @ P1 XX C | CAD @ P2 XX C | CAD @ P3 XX C |